МКС 93.020

Изменение № 1 ГОСТ 5686–2020 Грунты. Методы полевых испытаний сваями

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №         от                            )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:    [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 5.

Пункт 5.1. Дополнить между 2м и 3им абзацами формулировку: «По типу применяемых измерительных приборов и оборудования, устройства и приспособления для статических испытаний могут быть двух типов: работающие в ручном режиме и автоматическом. Суть автоматического режима испытаний заключается в обеспечении проведения испытаний грунтов сваями с автоматическим поддержанием давления на заданных уровнях на всех ступенях нагружения с контролем требуемой п. 8.2.3, 8.5.4, 8.6.3, 9.2.4, 9.2.5, скорости деформации грунтов основания сваи в программируемом режиме.  В автоматическом режиме, как правило, выполняют статические испытания, непрерывно длящиеся несколько суток. Проведение испытаний в автоматическом режиме требует разработки специальной программы испытаний и соответствующей квалификации персонала. А также апробированной системы передачи нагрузки на испытуемую сваю и фиксации ее перемещения.»

Таблица 5.1. Заменить в 6ом столбце, для винтовых свай при проведении инженерных изысканий, и при проведении контрольных испытаний «не менее 2d» на «3Dh,max.». Добавить примечание: **Dh,max - максимальный диаметр винтовой части сваи

Пункт 5.17 Дополнить пункт формулировкой «В процессе испытаний температуры грунтов и наружного воздуха следует фиксировать с интервалами не более 12 ч.»

Раздел 8.

Пункт 8.2.4. После «При испытаниях грунтов сваями на выдергивающие нагрузки их выход из грунта должен быть не менее 10 мм.» Добавить абзац, начать с красной строки. Исключить «примечание»

Добавить пункт 8.2.5. с формулировкой «В случае непредвиденного перерыва в испытаниях проводят полную разгрузку сваи ступенями согласно 8.2.1. После полной разгрузки обязательно проводят измерения упругих перемещений через каждые 15 мин и заканчивают при приращении перемещения, равном 0,01 мм. После перерыва испытания должны быть продолжены, начиная с нагрузки, при которой произошел перерыв в испытаниях.»

Пункт 8.2.5. заменить на Пункт 8.2.6.

Пункт 8.2.6. заменить на Пункт 8.2.7.

Пункт 8.2.7. заменить на Пункт 8.2.8.

Пункт 8.2.8. заменить на Пункт 8.2.9.

Пункт 8.2.9. заменить на Пункт 8.2.10.

Раздел 9.

Изменить название раздела добавить слово «горизонтальные»:

«Испытания многолетнемерзлых грунтов статическими вдавливающими и выдергивающими и горизонтальными нагрузками»

Пункт 9.2. Изменить название пункта добавить слово «горизонтальные»:

«Проведение испытаний многолетнемерзлых грунтов статической вдавливающей и выдергивающей и горизонтальной нагрузками при инженерных изысканиях для строительства»

Пункт 9.2.1 Изложить в следующей редакции: «Расчетная (максимальная) нагрузка на основание F для испытаний при инженерных изысканиях для строительства определяется по формуле:

F= Fu γmax

где:  Fu  - сила предельного сопротивления основания, кН;

γmax- коэффициент, учитывающий максимальное значение сопротивление основания, принимаемый 1.5.»

Пункт 9.2.3 Изложить в следующей редакции:

«На каждой ступени нагружения снимают отсчеты по всем приборам для измерения деформаций (прогибомеры и пр.) и нагрузки (манометр, тензометры и пр.) в такой последовательности: нулевой отсчет  перед нагружением сваи, первый отсчет  сразу после приложения нагрузки, затем последовательно: через 30 мин, 1; 2; 4; 8; 16 и 24 ч и далее с интервалами не более 12 ч. Расхождения в показаниях приборов не должны превышать значений, указанных в 8.2.2.»

Пункт 9.2.6 Изменить перекрестную ссылку (см. 9.3.2) на (см. 9.2.2.)

Пункт 9.2.7 Изменить перекрестную ссылку «согласно 9.3.6.» на «согласно 9.2.6.»

Дополнить пункт «При перерыве более 48 часов, испытания начать с заново с 1ой ступени согласно программе работ.»

Добавить Пункт 9.2.9 и изложить в следующей редакции:

«Расчетная (максимальная) нагрузка на основание F при контрольных испытаниях определяется по формуле:

F= Fu γn

где:  Fu  - сила предельного сопротивления основания, кН;

γn - коэффициент надежности по ответственности, принимаемый равным 1,2; 1,15 и 1,10 соответственно для сооружений геотехнических категорий 3, 2 и 1»

Пункт 9.3.1 Изменить перекрестную ссылку «по указаниям 9.3.2.» на «по указаниям 9.2.2.»

Исправить неточность «продолжительностью не менее 24 ч каждая»

Пункт 9.3.2 Изменить перекрестную ссылку «установленной 9.3.3.» на «по указаниям 9.2.3.»

Пункт 9.4 Изложить в следующей редакции: «Испытание при инженерных изысканиях для строительства, а также контрольное испытание натурной сваи статической вдавливающей нагрузкой допускается проводить рекомендованным в приложении Р ускоренным методом с динамометрическим загружением для разновидностей многолетнемерзлых грунтов у которых согласно Р.4 (рисунку Р.1) достигается постоянство величины установившейся нагрузки на последних трех ступенях динамометрического загружения. В противном случае необходимо использовать методику 9.2 при инженерных изысканиях или 9.3 при контрольных испытаниях.

Рекомендации по проведению испытания ускоренным методом приведены в приложении Р.»

Приложение П

Принять форму журнала полевого испытания многолетнемерзлых грунтов статическими вдавливающими и выдергивающими нагрузками с изменениями:

Форма первой страницы журнала:

- изменена компоновкаа,

- добавлена формулировка «горизонтальные»

Форма последующих страниц журнала:

- убран столбец №8

- столбец №9 формулировка: «перемещение от 0»

- столбец №10 формулировка: «Сумма перемещений на ступени Sст, мм»

- столбец №11 формулировка: «Суммарное время на ступени Тст, мин»

- добавлена нумерация столбцов

Форма последней страницы журнала:

- добавлена нумерация столбцов

- добавлена формулировка: «общее время испытания _____ час. ____ мин.»

И изложить в следующей редакции:

Приложение П

(рекомендуемое)

Форма журнала полевого испытания многолетнемерзлых грунтов статическими вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками

(Форма первой страницы журнала)

Организация _________________ Пункт _____________________ Объект ______________________ Сооружение ________________ ЖУРНАЛ полевого испытания многолетнемерзлых грунтов статическими вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками Дата испытания: начало «__» ___________ 20 ___ г окончание «__» ___________ 20 ___ г Свая № __________________________ Вид сваи _________________________ Материал сваи ____________________ Дата изготовления сваи ______________________________ Сечение (диаметр) сваи на верхнем и нижнем концах ________________ см Длина сваи (без острия) ___________ м Длина острия ____________________ м Масса сваи ______________________ т Ближайшая геологическая выработка № _____________________ пройдено «____» ________ 20___г. Способ исключения сезонного смерзания грунта со сваей____________________ Расстояние выработки от сваи ______ м Краткая характеристика геокриологического разреза в месте расположения сваи _______________ __________________________________ __________________________________ _________________________________ Температура воздуха ____________ ° С Температуры грунта _____________ ° С Температура воды (при испытаниях на акватории) ______________________С; Дата погружения сваи «__»_____ 20_ г. Способ погружения или устройства _________________________________ Оборудование, применявшееся при погружении или устройстве сваи___ ________________________________ Время погружения сваи _________ мин Время вмерзания сваи__________сут Лидерная скважина: - диаметр ___________________ см - глубина _____________________ м - способ проходки _______________ Абсолютные отметки: - головы сваи после погружения_____ м - головы сваи перед испытанием____ м - нижнего конца __________________ м - забоя лидерной скважины ________ м - поверхности грунта у сваи________ м Состояние головы сваи после погружения (забивки) ______________ Глубина погружения (заложения) сваи общая _________________________м - ниже максимального сезонного промерзания-оттаивания __________ м - ниже верхней границы многолетнемерзлых грунтов ________м - ниже забоя скважины ____________ м Тип приборов для измерения перемещений сваи _________________. Примечание — На первой странице журнала приводят схему фактической испытательной установки и расположения приборов для измерения перемещений сваи, а также расположения ближайших инженерно-геологических выработок и точек зондирования.

(Форма последующих страниц журнала)

Объект _________________ Испытание № ___________________ Страница № ___________

| Дата | Время, ч (мин) | Интервал времени между отсчетами Т, мин | Общая нагрузка, кН | Отсчеты по приборам, мм |  |  |  | Перемещение от 0 мм | Приращение перемещений S, мм | Сумма перемещений на ступени Sст, мм | Суммарное время на ступени Тст, мин | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по первому S1 | по второму S2 | Sn |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Дата измерения | Температура грунта, С, на глубине h (h), м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в слое сезонного промерзания-оттаивания |  |  |  | в многолетнемерзлом грунте |  |  |  |
|  | h1 | h2 | ... | hn | h1 | h2 | ... | hn (на глубине расположения нижнего конца сваи) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

*n — число приборов.

(Форма последней страницы журнала)

Домкрат № ____ на ___ кН Манометр № ___ на _____ МПа (атм) Площадь плунжера __________________ см2 Цена деления манометра __________ МПа (атм) Номер ступени нагрузки; Ступень нагрузки, кН; Общая нагрузка, кН; Показания манометра, кН; Температура многолетнемерзлого грунта, С. на отметке низа сваи; средняя по длине сваи. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1. 2. .... .... .... .... m*. Общее время испытания _____ час. ____ мин. В журнале пронумеровано _____ страниц, заполнено _______ страниц. Начальник полевого подразделения _____________ ___________________ (подпись) (Фамилия, инициалы) Наблюдатели _______________ ___________________ (подпись) (Фамилия, инициалы) ______________ * m — число ступеней нагрузки

УДК 624.154.001.4:006.954 МКС 93.020 Ключевые слова: испытания грунтов, сваи, свайные фундаменты